ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
PROVA SIMULATA

Indirizzo: ITMM – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA

Tema di: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un’azienda operante nel settore logistico deve realizzare una linea automatizzata per il trasporto, il controllo e lo smistamento di scatole all’interno di un impianto industriale destinato alla distribuzione di merci (Figura 1). L’azienda lavora su due turni giornalieri di 8 ore ciascuno.

La linea ha il compito di trasferire le scatole da una zona di carico a una stazione di selezione, dove i colli vengono controllati e successivamente inviati alle linee di smistamento. Il sistema è costituito da un nastro trasportatore orizzontale, azionato da un motore termico a quattro tempi (4T) che trasmette il moto mediante una trasmissione a cinghie trapezoidali. Il moto viene trasferito a un albero condotto, sul quale è calettata la puleggia motrice del nastro. Il motore opera a regime pressoché costante ed è accoppiato al sistema mediante una puleggia motrice. La trasmissione a cinghia consente di adattare il numero di giri e di garantire una certa elasticità di funzionamento.

Lungo il nastro è installato un sensore ottico per il rilevamento delle scatole, utilizzato per:

- il conteggio dei pezzi in transito

- il controllo della produttività

- l’attivazione del sistema automatico di smistamento

Le scatole vengono movimentate in modo continuo e uniforme; il sistema deve garantire affidabilità, regolarità di funzionamento e adeguata capacità produttiva.

Sono noti i seguenti dati:

- Lunghezza nastro: L = 8 m

- Velocità nastro: v = 1,6 ms

- Massa media scatola: m = 15 kg

- Coefficiente di attrito f=0,1

- Portata: Q=4500 scatole/ora

- Motore termico a 4 tempi

- Regime di rotazione motore: n = 2000 girimin

- Rendimento motore: ηM = 0,6

- Rendimento complessivo della trasmissione: ηtr = 0,9

- Interasse pulegge: compreso tra 0,8 e 1 metro

Figura 1 - Schema stazione automatica

Il candidato, scegliendo opportunamente i dati mancanti e facendo riferimento allo schema proposto, esegua le seguenti richieste:

- Calcolo della potenza necessaria al sistema per il corretto funzionamento, trascurando l’inerzia dovuta all’avviamento del moto;

- Calcolo della potenza effettiva trasmessa dal motore a combustione interna e la cilindrata totale dello stesso, data una pressione media indicata di 6 bar;

- Dimensionamento della cinghia trapezoidale, considerando un diametro della puleggia motrice D=150 mm;

- Dimensionamento della sezione dove verrà calettata la prima puleggia tenendo di conto che il sistema di collegamento albero-mozzo scelto è un profilo scanalato.

Inoltre, durante il controllo qualità sono stati rilevati i seguenti valori di massa (kg) su un campione di scatole:

14,92 – 15,05 – 15,08 – 14,98 – 14,90 – 15,03– 15,01 – 14,98 – 15,05 – 15,04

15,14 – 14,95 – 15,03 – 14,89 – 15,01 – 15,06– 14,95 – 15,92 – 15,08 – 14,93

Il candidato:

- calcoli il valore medio;

- determini la deviazione standard;

- sapendo che il valore nominale è 15 kg verificare se tutti i pezzi rientrino nei limiti di tolleranza (± 0,2 kg;

- commenti la qualità della produzione;

- verificare, tramite metodo matematico, se la distribuzione dei dati del campione segue la distribuzione normale di Gauss e in base a questo definisci se le osservazioni sono influenzate da una variazione indotta da cause accidentali oppure no.

SECONDA PARTE

- Ipotizzando opportunamente i dati mancanti e facendo riferimento allo stesso schema proposto, dimensionare la sezione dove è calettata la seconda puleggia, tenendo di conto che il sistema di collegamento albero-mozzo scelto è una linguetta.

- Si ipotizzi di sostituire la trasmissione a cinghie con una coppia di ruote dentate cilindriche e che il numero di giri in uscita dal motore sia uguale a 1000 girimin, con rapporto di trasmissione totale i=10. Il candidato, ipotizzando opportuni dati mancanti, determini il rotismo da utilizzare  e confronti le soluzioni dal punto di vista funzionale e costruttivo

- Descrivere a parole e tramite uno schema e/o un diagramma a blocchi il meccanismo del sistema automatico di smistamento delle scatole indicando inoltre:

- quali potrebbero essere i criteri che adotteresti per smistare le varie scatole;

- quale tecnologia adotteresti per farlo;

- quali componenti sono necessari per realizzarlo;

- quali tipologie di trasduttori/sensori utilizzeresti.

Per ogni scelta fatta motiva la tua risposta.

- Descrivere un’esperienza di PCTO svolta in ambito industriale, evidenziando le attività svolte, le competenze acquisite e i collegamenti con le discipline di indirizzo. Inoltre, descrivere i DPI che hai utilizzato durante questo percorso.